本科实验报告

| 课程名称： | 计算机逻辑设计基础 |
| --- | --- |
| 姓 名： | 龙永奇 |
| 学 院： | 计算机科学与技术学院 |
| 系： | 本系 |
| 专 业： | 计算机科学与技术 |
| 学 号： | 3220105907 |
| 指导教师： | 董亚波 |

2023年11月10日

浙江大学实验报告

课程名称：     计算机逻辑设计基础               实验类型：  综合 ____

实验项目名称：           多路选择器设计及应用

学生姓名：   龙永奇    专业： 计算机科学与技术 学号：   3220105907___

同组学生姓名：      贾一多       指导老师：    董亚波________

实验地点： 东4-509实验日期： 2023 年 11 月 2 日

- 实验目的和要求

- 掌握数据选择器的工作原理和逻辑功能

- 掌握数据选择器的使用方法

- 掌握4位数码管扫描显示方法

- 4位数码管显示应用—记分板设计

二、实验内容和原理

内容：

- 数据选择器设计

- 记分板设计

原理：

- 4选1多路选择器：MUX4to1

- 根据事件简化真值表：

图2.1 真值表

- 输出是控制信号全部最小项与或结构

图2.2 MUX4to1

- 控制结构不变，每路输入向量化

图2.3 多路选择器位扩展

- 4位四选一扩展：MUX4to1b4

图2.4 4位四选一扩展

- 计分板设计

- 实现4位7段数码管动态扫描显示

- 扫描信号来自时钟计数分频器：时序转化为组合电路

- 由板载时钟clk(100MHz)作为计数器时钟，分频后的高两位信号（clk_div[18:17]）作为扫描控制信号Scan[1:0]，其数据为从0、1、2、3、0、……，输入2-4译码器产生数码管位选信号，控制哪个数码管显示（位选择），同时输入4选1多路复用器选择需要显示哪个数据（段码选择）

- 计数器的分频系数要适当，几ms切换一次，眼睛舒适即可每个7 段码对应一个显示译码电路

图2.5 4位7段数码管动态扫描显示

- 对应波形图如下

图2.6 波形

- 位扫描控制

图2.7 位扫描控制

- 段码选择

图2.8 段码选择

- 小数点与消隐选择

图2.9 小数点与消隐选择

- DisplaySync模块设计

- 用原理图形式设计

图2.10 Display模块

模块名：DisplaySync.sch

用原理图设计

制作逻辑符号并修改：DisplaySync.sym

输入：

Hexs(15:0)：需要显示的4个4位二进制数

point(3:0)：每位数码管的小数点

LES(3:0)：每位数码管是否需要消隐

Scan(1:0)：扫描控制信号

输出：

HEX(3:0)：当前要显示的4位二进制数

AN(3:0)：4位数码管的位选择信号（低电平有效）

P、LE：小数点和消隐控制

- 用Case语句实现，代码如下：

module dispsync(input   [15:0] Hexs, //端口变量说明与定义合并

input   [1:0] Scan,

input   [3:0] Point,

input   [3:0] Les,

output reg[3:0] Hex,

output reg p,LE,

output reg[3:0] AN);

always @* begin   //信号变化触发 (组合电路不用时钟触发)

case (Scan)

2‘b00 : begin Hex <= Hexs[3:0];     AN <= 4’b 1110; …   //同步输出

2'b01 : begin Hex <= Hexs[7:4];     AN <= 4’b 1101; …   //同步输出

2'b10 : begin Hex <= Hexs[11:8];   AN <= 4’b 1011; …    //同步输出

2'b11 : begin Hex <= Hexs[15:12]; AN <= 4’b 0111; … //同步输出

endcase

end

endmodule

图2.11 Display模块

- DispNum模块内部结构

输入4路4位信号，并根据选择信号输出，控制七段数码管显像

图 2.12 DispNum模块

- 辅助模块：时钟计数分频器

图2.13 时钟计数分频器

- 设计32位时钟计数分频器

模块名：clkdiv.v

用Verilog HDL设计

制作逻辑符号并修改：clkdiv.sym

输入：

clk：实验板主时钟

rst：复位信号

输出：clkdiv(31:0)：分频时钟输出

- 32位时钟计数分频器

可输出2～232分频信号，可用于一般非同步类时钟信号

延时较高，要求不高的时钟也可以用

本实验中用clkdiv(18:17)作为扫描控制信号，控制4位数码管的动态扫描，每一位显示切换时间为
217 / 100M = 1.3ms

module clkdiv(input   clk,      //端口变量说明与定义合并

input   rst,

output reg[31:0] clkdiv

);

always @ (posedge clk or posedge rst)begin

if (rst) clkdiv <= 0;

else clkdiv <= clkdiv + 1'b1;

end

endmodule

- 设计CreateNumber按键数据输入模块

使用行为描述设计：四个按键各按一下，4个4位2进制数分别加1

`timescale 1ns / 1ps

module CreateNumber(

input wire [3:0] btn,

output reg [15:0] num

);

wire [3:0] A,B,C,D;

initial num <= 16'b1010_1011_1100_1101; //display"AbCd"

assign A = num[ 3: 0] + 4'd1;

assign B = num[ 7: 4] + 4'd1;

assign C = num[11: 8] + 4'd1;

assign D = num[15:12] + 4'd1;

always@ (posedge btn[0]) num[ 3: 0]<= A;

always@ (posedge btn[1]) num[ 7: 4]<= B;

always@ (posedge btn[2]) num[11: 8]<= C;

always@ (posedge btn[3]) num[15:12]<= D;

endmodule

- 计分板操作方法与应用设计

- 用BTNX4Y3～BTNX4Y0这4个按钮，每个按钮按下一次，对应的数码管的值加1

- 用SW0～SW3这4个开关控制每个数码管的小数点

- 用SW4～SW7这4个开关控制每个数码管的消隐

图2.14 开关控制

- 新建工程

工程名称用ScoreBoard。

Top Level Source Type用HDL

设计动态扫描同步输出模块、通用计数分频模块

- 输出输出引脚功能

输入

时钟：clk

使能控制：sw[7:4]

小数点输入：sw[3:0]

按键输入数字：BTNX4Y0~BTNX4Y3为btn[3:0]

输出

七段数码管段码输出线：segment[7:0}，包括a~g，p

七段数码管位选择线：an[3:0]

按键使能控制线：BTNX4，需要输出为0

根据设计修改UCF

- 设计顶层模块

新建源文件top，在右键菜单里设为“Top Module”，代码如下：

module top(input wire clk,

input wire [7:0] SW,

input wire [3:0] btn,

output wire [3:0] AN,

output wire [7:0] SEGMENT,

output wire BTNX4

);

wire [15:0] num;

CreateNumber c0(btn,num);

DispNum d0(clk, num, SW[7:4], SW[3:0], 1'b0, AN, SEGMENT);

assign BTNX4 = 1'b0;    //Enable button inputs

endmodule

三、实验过程和数据记录

3.1数据选择器设计

- 设计元件Mux4to1

- 在ISE中点击File选项卡，点击New Project，工程名为Mux4to1b4

- 在Sources窗口中右键选择New Sources新建源文件向导中选择源文件类型为Schematic，输入文件名Mux4to1，勾选Add to Project

- 使用Symbols和Schematic Editor输入原理图如下：

图3.1 Mux4to1

- 点击Check Design Rules检查错误并查看电路的硬件描述代码

- 点击View HDL Functional Model和Create Schematic Symbol，生成逻辑符号图.sym

硬件描述代码如下：

`timescale 1ns / 1ps

module Mux4to1_sch(I0,

I1,

I2,

I3,

s,

o);

input I0;

input I1;

input I2;

input I3;

input [1:0] s;

output o;

wire XLXN_7;

wire XLXN_8;

wire XLXN_24;

wire XLXN_25;

wire XLXN_26;

wire XLXN_27;

wire XLXN_29;

wire XLXN_30;

wire XLXN_31;

wire XLXN_32;

AND2  XLXI_1 (.I0(XLXN_8),

.I1(XLXN_7),

.O(XLXN_24));

AND2  XLXI_2 (.I0(s[0]),

.I1(XLXN_7),

.O(XLXN_25));

AND2  XLXI_3 (.I0(s[1]),

.I1(XLXN_8),

.O(XLXN_26));

AND2  XLXI_4 (.I0(s[1]),

.I1(s[0]),

.O(XLXN_27));

INV  XLXI_5 (.I(s[1]),

.O(XLXN_7));

INV  XLXI_6 (.I(s[0]),

.O(XLXN_8));

AND2  XLXI_7 (.I0(I0),

.I1(XLXN_24),

.O(XLXN_29));

AND2  XLXI_8 (.I0(I1),

.I1(XLXN_25),

.O(XLXN_30));

AND2  XLXI_9 (.I0(I2),

.I1(XLXN_26),

.O(XLXN_31));

AND2  XLXI_10 (.I0(I3),

.I1(XLXN_27),

.O(XLXN_32));

OR4  XLXI_11 (.I0(XLXN_32),

.I1(XLXN_31),

.I2(XLXN_30),

.I3(XLXN_29),

.O(o));

endmodule

- 对Mux4to1进行仿真

- 新建Verilog Test Fixture文件，名称为Mux4to1_sim

仿真激励代码如下：

`timescale 1ns / 1ps

module Mux4to1_sch_Mux4to1_sch_sch_tb();

reg [1:0] s;

reg I0;

reg I1;

reg I2;

reg I3;

wire o;

Mux4to1_sch UUT (

.s(s),

.I0(I0),

.I1(I1),

.I2(I2),

.I3(I3),

.o(o)

);

initial begin

s = 0;

I0 = 1;

I1 = 0;

I2 = 0;

I3 = 0;

#50;

I0 = 1;

I1 = 0;

I2 = 1;

I3 = 0;

#50;

s = 1;

I0 = 1;

I1 = 0;

I2 = 1;

I3 = 1;

#50;

I0 = 1;

I1 = 1;

I2 = 1;

I3 = 1;

#50;

s = 2;

I0 = 0;

I1 = 1;

I2 = 1;

I3 = 0;

#50;

I0 = 1;

I1 = 0;

I2 = 0;

I3 = 0;

#50;

s = 3;

I0 = 1;

I1 = 1;

I2 = 0;

I3 = 1;

#50;

I0 = 1;

I1 = 0;

I2 = 0;

I3 = 1;

#50;

s = 0;

I0 = 0;

I1 = 0;

I2 = 0;

I3 = 0;

end

endmodule

- 仿真结果如下：

图3.2 仿真波形

- 设计元件Mux4to1b4

- 在New Source中创建文件名为Mux4to1b4，勾选Add to Project

- 之前绘制的Mux4to1仅能实现一位信号的选择，但七位数码管可以显示十六进制数的一位，因此需要四位选择器满足0-F的数值显示

- 绘制原理图如下：

图3.3 Mux4to1b4

- 点击Check Design Rules检查错误并查看电路的硬件描述代码

- 点击View HDL Functional Model和Create Schematic Symbol，生成逻辑符号图.sym

- 对Mux4to1b4进行仿真

- 新建Verilog Test Fixture文件，名称为Mux4to1b4_sim

- 仿真激励代码如下：

`timescale 1ns / 1ps

module Mux4to1b4_Mux4to1b4_sch_tb();

// Inputs

reg [1:0] s;

reg [3:0] I1;

reg [3:0] I2;

reg [3:0] I3;

reg [3:0] I0;

// Output

wire [3:0] o;

// Bidirs

// Instantiate the UUT

Mux4to1b4 UUT (

.s(s),

.I1(I1),

.I2(I2),

.I3(I3),

.I0(I0),

.o(o)

);

// Initialize Inputs

initial begin

s = 0;

I1 = 0;

I2 = 0;

I3 = 0;

I0 = 0;

#50;

s = 2'b01;

#50;

s = 2'b10;

#50;

s = 2'b11;

#50;

s = 0;

end

initial begin

I0 = 4'b0001;

I1 = 4'b0010;

I2 = 4'b0100;

I3 = 4'b1000;

end

endmodule

- 仿真结果如下：

图3.4 仿真波形

3.2 计分板应用设计

- CreateNumber模块

- 新建工程ScoreBoard

- 新建Verilog源代码文件CreateNumber,代码如下：

module CreateNumber(

input wire [3:0] btn,

output reg[15:0] num

);

wire[3:0] A,B,C,D;

initial num <= 16'b1010_1011_1100_1101;

assign A=num[3:0] + 4'd1;

assign B=num[7:4] + 4'd1;

assign C=num[11:8] + 4'd1;

assign D=num[15:12] + 4'd1;

always @ (posedge btn[0]) num[3:0] <= A;

always @ (posedge btn[1]) num[7:4] <= B;

always @ (posedge btn[2]) num[11:8] <= C;

always @ (posedge btn[3]) num[15:12] <= D;

endmodule

- 点击Check Syntax，检查语法错误

- clkdiv计时器设计

- 新建Verilog代码文件clkdiv，输入以下代码：

module clkdiv(input clk,

input rst,

output reg[31:0]clkdiv

);

always @ (posedge clk or posedge rst) begin

if (rst) clkdiv <= 0;

else clkdiv <= clkdiv + 1'b1;

end

endmodule

- 点击Check Syntax，编译该模块，检查语法错误

- DisplaySync模块设计

- 新建Schematic代码文件DisplaySync

- 到导入Mux4to1和Mux4to1b4元器件的.sch和.sym文件

图3.5 导入文件

- 绘制原理图：

图3.6 DisplaySync原理图

- 编译并生成对应元器件DisplaySync

- DisplayNumber模块设计

- 新建Schematic源文件DispNum

- 将实验6绘制的MyMC14495文件导入

- 绘制原理图如下：

图3.7 DispNum原理图

- 编译生成对应的Verilog代码

- Top模块设计

- 新建Verilog源代码文件top

- 由于只有最顶层的Module才能进行引脚约束操作，因此需要右键将该文件设置为Top Module

图3.8 top module

- 输入Verilog代码如下：

`timescale 1ns / 1ps

module top(input wire clk,

input wire [7:0] SW,

input wire [3:0] btn,

output wire [3:0] AN,

output wire [7:0] SEGMENT,

output wire BTNX4

);

wire [15:0] num;

CreateNumber c0(btn,num);

DispNum_sch d0(clk, num, SW[7:4], SW[3:0], 1'b0, AN, SEGMENT);

assign BTNX4 = 1'b0;

endmodule

- 建立引脚约束文件

- 七段数码管引脚约束：

NET "SEGMENT[0]"LOC = AB22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;//a

NET "SEGMENT[1]" LOC = AD24 | IOSTANDARD = LVCMOS33;//b

NET "SEGMENT[2]" LOC = AD23 | IOSTANDARD = LVCMOS33;//c

NET "SEGMENT[3]" LOC = Y21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;//d

NET "SEGMENT[4]" LOC = W20 | IOSTANDARD = LVCMOS33;//e

NET "SEGMENT[5]" LOC = AC24 | IOSTANDARD = LVCMOS33;//f

NET "SEGMENT[6]" LOC = AC23 | IOSTANDARD = LVCMOS33;//g

NET "SEGMENT[7]" LOC = AA22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;//point

NET "AN[0]" LOC = AD21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "AN[1]" LOC = AC21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "AN[2]" LOC = AB21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "AN[3]" LOC = AC22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;

- 数码管开关引脚约束：

NET "SW[0]" LOC = AA10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;

NET "SW[1]" LOC = AB10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;

NET "SW[2]" LOC = AA13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;

NET "SW[3]" LOC = AA12 | IOSTANDARD = LVCMOS15;

NET "SW[4]" LOC = Y13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;

NET "SW[5]" LOC = Y12 | IOSTANDARD = LVCMOS15;

NET "SW[6]" LOC = AD11 | IOSTANDARD = LVCMOS15;

NET "SW[7]" LOC = AD10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;

- 时钟和各按钮引脚约束：7

NET "clk" LOC = AC18 | IOSTANDARD = LVCMOS18;

NET "btn[0]" LOC = W14 | IOSTANDARD = LVCMOS18;

NET "btn[0]" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE;

NET "btn[1]" LOC = V14 | IOSTANDARD = LVCMOS18;

NET "btn[1]" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE;

NET "btn[2]" LOC = V19 | IOSTANDARD = LVCMOS18;

NET "btn[2]" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE;

NET "btn[3]" LOC = V18 | IOSTANDARD = LVCMOS18;

NET "btn[3]" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE;

NET "BTNX4" LOC = W16 | IOSTANDARD = LVCMOS18;

- 下载到SWORD板上进行验证

- 点击Generate Programming Files, 通过后点击Configure Target Device -> Manage Configuration Project。

- 根据电路原理图和引脚约束文件，实验结果如下：

- 控制小数点开关

图3.9 	                  图3.10

图3.11                    图3.12

- 控制数码管开关

图3.13                    图3.14

图3.15                    图3.16

- 用按钮使对应数码管数字增加

图3.17      图3.18       图3.19        图3.20

- 实验结果分析

本次实验从七位数码管控制出发，通过变量编码器的应用，依次完成硬件电路图设计、仿真模拟、开发板测试三个步骤

- 电路图绘制与硬件描述代码

本次实验中所使用的电路图来自课程PPT，通过电路图生成硬件描述代码后，将代码与图中各组件依次对应，使用了多个逻辑门和反相器（INV）来实现开关信号和LED输出之间的逻辑关系：

- INV用于对输入信号取反

- AND3 用于实现三个输入信号的与逻辑运算

- OR4用于实现四个输入信号的或逻辑运算。

- 仿真模拟

- 仿真激励输入的代码分别测试了Mux4to1和Mux4to1b，仿真波形图中对应输出结果与预期相同：

图4.1 仿真波形图1

图4.2 仿真波形图2

- 开发板验证

在开发板上，使用按钮增加数字时会出现点击一下按钮，但数字改变多次的情况，在老师解释后了解到是因为机械抖动导致的，会在下一节实验课上进行改进。

五、讨论与心得

Lab7的实验原理图以及流程相对复杂，本次实验的难点主要在于绘制复杂的电路图，以及将不同模块整合，如果其中一个出错则整体都会有问题，其他原理和概念都已经学过，在电路图的绘制和仿真过程中，细心和耐心是非常重要的，确保一切都按照预期进行，以获得准确的实验结果。同时感谢助教老师以及同组同学的帮助！